## BlockSentinel Projesi Uygulama Yol Haritası

| S. No | Anomali Adı | Nerede Tespit Edilir? (Modül) | Nasıl Tespit Edilir? (Algoritma/Mantık) | Kullanılacak Temel Uygulama/Araç |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAN ID Spoofing (Ani Frenleme) | Veri İşleme & LSTM-AE Motoru | Payload/IAT Analizi: Meşru ID'den (Fren) gelen Payload'ın, Gaz Pedalı ID'sinden gelen Payload ile mantıksal olarak çelişmesi (Örn: Hem gaz basılı hem fren komutu). | Python (TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy) |
| 2 | Ağ DDoS Saldırısı (OCPP Tabanlı) | Merkezi Yönetim Sistemi (CMS) Ağ Geçidi | Hız Sınırlaması & Logaritmik Analiz: Belirli bir kaynaktan (IP/Kullanıcı ID) gelen saniyedeki talep sayısında anormal artışın eşiği aşması. | Python/Node.js (Backend), Trafik İzleme (Monitoring) araçları. |
| 3 | Enerji Hırsızlığı (BMS Telemetri Manip.) | Veri İşleme & Korelasyon Modülü | Fiziksel Kural İhlali: Bataryanın fiziksel (Voltaj/Süre) olarak çektiği tahmini enerji ile BMS'in faturalama için bildirdiği SOC artışı arasındaki tutarsızlık. | Python (İstatistiksel Modeller), Veritabanı (Karşılaştırma için). |
| 4 | Replay (Tekrar Oynatma) Saldırısı | LSTM-AE Motoru | Zaman Serisi Anomali Tespiti: Aynı benzersiz token/mesajın, normal dağılımı dışında ve kısa aralıklarla tekrarlanması sonucu yüksek MSE skoru üretilmesi. | TensorFlow/Keras (LSTM-Autoencoder), Nonce/Timestamp doğrulama. |
| 5 | Derin Öğrenme Tabanlı Anomali Tespiti | LSTM-AE Motoru (Çekirdek) | Yeniden Üretim Hatası (MSE): Tüm özellikler (ID, Payload, IAT) penceresi için modelin MSE skorunun, önceden belirlenen normal dağılım eşiğini aşması. | TensorFlow/Keras (Model Mimarisi), Python (Özellik Çıkarımı). |
| 6 | V2X Veri Zehirlemesi ("Hayalet Araç") | Çapraz Doğrulama Modülü | Sensör Füzyonu Çelişkisi: Fiziksel sensör verileri (kamera, LiDAR, radar) ile alınan V2X verileri arasında tutarlılık için çapraz doğrulama (cross-check). | Python (Görüntü İşleme/Sensor Veri Füzyon Kütüphaneleri). |
| 7 | Termal Saldırı (MitM Akım Manipülasyonu) | Veri İşleme & Trend Analizi | Fiziksel Kısıtlama İhlali: Batarya Sıcaklığı verisinde normal şarj eğrilerine göre anormal hızlı ve dik bir artış trendi (Eğim Analizi) tespiti. | Python (Zaman Serisi Analizi), LSTM-AE'ye Sıcaklık Eğimini özellik olarak verme. |
| 8 | OTA Güncelleme Manipülasyonu | Bütünlük Kontrolü & Müdahale Modülü | Dijital İmza ve Hash Kontrolü: İndirilen güncelleme dosyasının, üreticiden beklenen Dijital İmzası ve SHA-256 Hash değeriyle uyuşmaması. | Python (Hashlib), TLS/Sertifika Doğrulama Kütüphaneleri. |
| 9 | BMS Güvenlik Komutu Engellemesi | Gerçek Zamanlı İzleme Modülü | Kritik İletişim Eksikliği (Timeout): Yüksek Sıcaklık (Tehlike) sinyali alındıktan sonra, belirlenen süre içinde "ŞARJI KES" teyit mesajının ağda görülmemesi. | Python (Zamanlayıcı Fonksiyonları), Durum Bazlı Kural Motorları. |
| 10 | Kaza Sonrası CAN Bus Kopması (Bus-Off) | Gerçek Zamanlı İzleme & Müdahale Modülü | Teyit Takibi ve Timeout: Çarpışma sinyali alındıktan sonra, hayati Batarya Kesme teyit mesajının 30 saniye içinde gelmemesi. | Python (Durum Makinesi), OCPP Protokolü (Acil Durum Müdahalesi için). |

YZ/Veri Ekibi: 1, 3, 4, 5, 7. maddelerdeki özellikleri çıkarmaktan ve LSTM modelini eğitmekten sorumludur. (TensorFlow, Python)

Sistem/Backend Ekibi: 2, 8. maddelerdeki ağ geçidi güvenliğini ve 6, 9, 10. maddelerdeki kural tabanlı/mantıksal kontrolleri (Durum Makinesi) tasarlamaktan sorumludur. (OCPP, Python/Node.js)

Blockchain Ekibi: Tüm anomalilerin tespitinden sonra güvenli ve değiştirilemez bir kayıt tutmaktan sorumludur. (Solidity, Ethereum/Hyperledger)

## Hangi uygulamayı kullanırım genel özet

- CAN I/O & simülasyon: python-can, can-utils, SocketCAN, vcan0 (sanal).

- Injector / MitM: CANable / CANtact / PiCAN2 + python bridge scripts.

- Network DDoS / OCPP: locust, hping3, ocpp Python library, OCPP backend (steve).

- OTA manip/mitm: mitmproxy, openssl (imza/hashing tools).

- Replay: candump logs + python replay.

- ML/Anomaly: scikit-learn, tensorflow/keras (LSTM-AE), feature extraction in pandas.

- Dashboard: Streamlit / Flask + Chart.js.

- Blockchain anchoring: IPFS (off-chain) + Solidity anchor contract / testnet (or permissioned Fabric)