BLOCKSENTİNEL VE ANOMALİLER

- Bölüm: Senaryo

- Bölüm: SWOT Analizi

- Bölüm: Simülasyon & Çözüm Yaklaşımı

DoS SALDIRISI (CAN-Bus Hizmet Engelleme)

Sıla KOZİK

1.Bölüm: Senaryo

Senaryonun Amacı ve Kapsamı

Bu senaryo, bir saldırganın CAN-Bus hattına düşük-ID (yüksek öncelikli) veya sahte mesajlar enjekte ederek şarj istasyonu (CCU) ile elektrikli araç (BMS) arasındaki kritik iletişimi engellemesi (Denial of Service) durumunu inceler. Kapsam: şarj istasyonu içindeki CCU, EV tarafındaki BMS, güç modülü ve CAN-Bus hattı boyunca iletilen kritik mesajlar ile servis/diagnostic portları (ör. OBD-II).

Özet

Saldırgan fiziksel (OBD-II/servis portu), tehlikeye düşmüş ECU veya uzaktan erişim zafiyeti ile CAN hattına erişim sağladıktan sonra, sürekli olarak yüksek frekansta düşük-ID mesajlar yayınlayarak hattı doyurur. Sonuç: kritik kontrol ve güvenlik mesajları gecikir veya kaybolur; şarj süreçleri durur, hizmet aksar ve güvenlik riskleri doğar. BlockSentinel amaçları doğrultusunda bu durumun tespiti, simülasyonu ve hafifletilmesi hedeflenir.

Hedef Varlıklar

- Şarj Kontrol Ünitesi (CCU)

- Batarya Yönetim Sistemi (BMS)

- Güç Modülü / Inverter

- CAN-Bus fiziksel hattı ve kablolama

- OBD-II / servis arayüzleri ve yönetim erişim noktaları

İlgili Zafiyetler

- CAN protokolünde mesaj kimlik doğrulama ve bütünlük kontrolü yoktur.

- CAN ID öncelik mekanizisinin kötüye kullanımı (düşük ID → yüksek öncelik).

- Fiziksel servis portlarının (OBD) yetersiz korunması.

- Hattın rate-limit veya QoS kontrolü eksikliği.

- ECU yazılım güncelleme/kimlik denetim mekanizmalarının zayıflığı

Tehdit Kategorisi (STRIDE)

- Hizmet Engelleme (Denial of Service) — birincil.

- Diğer etkiler: Güvenlik (Safety) — kritik kontrol mesajları iletilmediğinde tehlike; Gizlilik doğrudan olmasa da operasyonel güvenlik zedelenir.

Saldırı Vektörü ve Adımları

Vektörler:

- Fiziksel erişim (OBD-II, servis portu).

- Tehlikeye düşmüş/kompromize ECU.

- Uzaktan erişim zafiyeti olan yönetim arayüzleri.

Adımlar:

- Erişim: Saldırgan fiziksel ya da ağ tabanlı erişim elde eder.

- Keşif: Normal CAN trafiği dinlenir (ID, frekans, mesaj tipleri).

- Hazırlık: Hedef ID patternleri ve zamanlama analiz edilir.

- Enjeksiyon Başlatma: Düşük-ID (yüksek öncelikli) sahte/rastgele mesajlar yüksek frekansta yayınlanır.

- Ağın Doyması: Kritik mesajlar gecikir veya düşer.

- Sonuç: Şarj oturumları kesilir, beklenmeyen hata/stop durumları oluşur.

Tespit Yöntemleri

Trafik Hacmi Eşikleri: Birim zamanda (örn. 1 s sliding window) gelen paket sayısındaki ani artışlar (paket/saniye, pps).

  - Örnek başlangıç eşiği: baseline * 5 (kalibrasyon gerektirir).

- Frekans & Z-score Analizi: Moving average ve z-score ile kısa süreli patlamalar tespit edilir (z > 3 → anomali adayı).

- ID Dağılımı Analizi: Aynı düşük ID’nin beklenenden çok daha sık görünmesi, ID entropisinin düşmesi.

- Kaynak/Port Takibi: Yeni fiziksel bağlantılar veya servis portu etkinliğinin izlenmesi.

- Korelasyon / Tutarlılık Kontrolleri: Mesaj içeriklerinin mantıksal tutarlılığı ve diğer sensör/telemetri ile karşılaştırma.

- ECU Performans Göstergeleri: ECU CPU/queue yükü, yanıt süreleri, hata sayıları.

- ML Tabanlı Anomali Tespiti (Opsiyonel): LSTM, Isolation Forest, VAE gibi yaklaşımlar; sliding window tabanlı özellik çıkarımı.

Etki ve Sonuçlar

- Hizmet kesintisi — şarj istasyonlarının çalışmaması.

- Kritik kontrol/güvenlik mesajlarının iletilmemesi → güvenlik açıkları, potansiyel donanım hasarı.

- Finansal zarar, müşteri memnuniyetsizliği, itibar kaybı.

- Operasyonel aksama ve potansiyel regülasyon riski.

Savunma / Hafifletme Önerileri

- Fiziksel Güvenlik: OBD/servis portlarının kilitlenmesi, erişim denetimi.

- Erişim Kontrolleri & Yazılım Güvenliği: ECU yazılım yönetimi, yetkilendirme, güvenli güncelleme (signed firmware).

- Rate Limiting / Message Filtering: CCU seviyesinde ID-bazlı rate limiting, kaynak bazlı throttling.

- Mesaj Doğrulama (Lightweight Auth): CAN için hafif kriptografik doğrulama (MAC/CMAC), CAN-FD gibi daha gelişmiş protokollere geçiş.

- Ağ Segmentasyonu & Redundancy: Kritik mesajlar için izole/segmente hatlar; yedekleme mekanizmaları.

- Gerçek Zamanlı IDS: Anomali tespiti ve otomatik izole etme (örn. servis portunu kısıtlama).

- Fail-Safe / Güvenli Mod: Kritik mesaj kaybında güvenli/öngörülebilir bir fallback davranışı.

- Logging & Forensics: Yüksek çözünürlüklü kayıtlar, olay sonrası analiz ve delil sağlama.

2.Bölüm: SWOT Analizi — “DoS Saldırısı (CAN-Bus)” Senaryosu

Güçlü Yönler (Strengths)

- Gerçekçi ve sektörde kabul görmüş bir zafiyeti hedefler; ölçülebilir metrikler sayesinde nesnel analiz sağlar.

- BlockSentinel’in hedefleriyle doğrudan uyumlu: trafik izleme, frekans analizi, IDS entegrasyonu.

- Laboratuvar simülasyonu ve tekrar edilebilir test senaryoları kurulabilir.

- Tespit/mitigasyon sonuçları pratik aksiyonlara dönüştürülebilir (rate limiting, fail-safe).

Zayıf Yönler (Weaknesses)

- Gerçek donanım üzerinde test etmek maliyetli ve riskli olabilir; simülasyon tüm davranışı birebir yansıtmayabilir.

- Literatürde benzer DoS çalışmaları yaygın; yenilikçi katkı tespit metodunda olmalıdır.

- Yanlış alarmlar (false positives) operasyonel sorunlara yol açabilir.

- Farklı üreticilerin ECU davranışları değişkenlik gösterir; genelleştirme sınırlı olabilir.

Fırsatlar (Opportunities)

- Çalışma, üreticiler ve regülatörlerle işbirliği için örnek olay oluşturabilir.

- ML tabanlı tespit sistemleri ve adaptif eşikleme ile özgün akademik katkı sağlanabilir.

- Elde edilen metodoloji BlockSentinel’e entegre edilerek ürüne dönüştürülebilir.

- Tespit/mitigasyon sonuçları eğitim, kılavuz ve standart önerilerine dönüştürülebilir.

Tehditler (Threats)

- CAN protokolünün yapısal kısıtları ve üretici farklılıkları, tek bir çözümü zorlaştırır.

- Test uygulamaları sırasında hukuki/etik kısıtlamalar olabilir.

- Saldırganlar savunma mekanizmalarını aşmak için yeni teknikler geliştirebilir (ID rotasyonu, zamanlama manipülasyonu).

- Yanlış alarm maliyetleri ve operasyonel müdahale yükü artabilir.

3.Bölüm: Simülasyon & Çözüm Yaklaşımı

Amaç

DoS (flooding) senaryosunu laboratuvarda tekrarlanabilir şekilde simüle ederek tespit yöntemlerini, mitigasyon stratejilerini ve performans metriklerini değerlendirmek.

Gereksinimler / Ortam

- CAN simülasyonu: SocketCAN (Linux) veya Vector/CANoe.

- Sanal ECU / gerçek ECU: DBC/can-matrix dosyaları, can-utils.

- Trafik enjeksiyon aracı: cansend / custom injector.

- İzleme/IDS bileşeni: CAN pcap capture, Python (cantools, scapy-can).

- Ölçüm araçları: latency, dropped packets, delivery ratio, CPU/queue metrics.

Simülasyon Akışı (Adım Adım)

- Baseline Oluşturma: Normal trafik senaryosu (şarj başlatma/durdurma, heartbeat, telemetri) oluştur ve ölç.

- Saldırı Senaryosu Başlatma: Düşük-ID mesaj enjeksiyonunu farklı frekanslarla (ör. 10 pps, 100 pps, 1000 pps) başlat.

- Monitoring: pps, gecikme histogramları, drop oranı, ECU yükü ölçülür.

- Tespit Algoritmaları: Eşik-tabanlı, z-score ve ML modelleri çalıştırılır; detection latency hesaplanır.

- Mitigation Testi: Rate limiting, isolate service port, fail-safe etkinleştirilir; etkisi ölçülür.

- Raporlama: Detection time, mitigation time, F1 score, uptime ve mesaj teslim oranı raporlanır.

Test Senaryoları Önerisi

- S1 — Düşük: 2× baseline pps (hassasiyet / FP kontrolü).

- S2 — Orta: 5× baseline pps (eşik test).

- S3 — Yüksek: 20× baseline pps (kritik etki ölçümü).

- S4 — Burst: Kısa ama yoğun patlamalar (IDS gecikme toleransı).
Her senaryoda detection latency, FP/FN oranları, mitigation effectiveness ölçülmelidir.

Pseudocode — Basit Sliding Window Tespit + Otomatik Hafifletme

Kodun Genel Amacı:
Bu pseudocode’un genel amacı, CAN-bus üzerindeki trafik yoğunluğunu gerçek zamanlı izleyip normal düzeyin üzerinde ani artış (DoS saldırısı) tespit edildiğinde otomatik olarak hafifletme tedbirleri başlatmaktır. Girdi olarak son window_size içindeki paket sayısını (pps) kullanır, çıktısı ise alarm/log kaydı ve tetiklenen mitigasyon eylemleridir (rate limiting, şüpheli porta izolasyon vb.). Varsayımlar: bir baseline ölçümü mevcut, eşik kalibre edilebilir ve otomatik müdahale operatör onayı gerektirebilir. Sınırları: basit eşik yaklaşımı sofistike saldırılarda yanlış negatif/pozitif üretebilir — bu nedenle zamanla ID-bazlı analiz ve ML destekli modellerle geliştirilmelidir.

Performans / Başarı Kriterleri (Önerilen)

- Tespit süresi: hedef < 500 ms (idealde < 200 ms).

- False positive oranı: < %5.

- Mitigation sonrası teslim oranı: kritik mesajların teslimi mitigasyon sonrası en az %95 seviyesine dönmeli.

- Mitigation latency: < 1 s (otomatik müdahale sonrası güvenli moda geçiş süresi hedefi).

Simülasyon Detay Önerileri

Veri Seti Hazırlığı:

- Normal durum: Şarj sistemi düzenli mesaj alışverişi yapar.

- Anomali durumu: Aynı ID’den yüksek frekanslı sahte mesajlar gönderilir.
Bu iki veri kümesi etiketlenerek “normal” ve “DoS” olarak ayrılır.

Model Seçimi:

- Kural tabanlı: Basit eşik (threshold) ve sliding window yaklaşımı.

- İstatistiksel: Z-score, moving average, paket yoğunluğu analizi.

- Makine öğrenimi: VAE, Isolation Forest, LSTM.
Model, mesaj sıklığı ve ID dağılımı gibi özellikleri kullanarak anormallikleri sınıflandırır.

Gerçek Zaman Gereksinimi:

- IDS gecikmesi < 0.5 saniye olmalıdır.

- Aşırı hassasiyet yanlış alarm oranını (%5 altında) tutmalıdır.

Tutarlılık Kontrolü:
CAN trafiği yoğunluğuna ek olarak, sistem log’larıyla (ör. şarj başlatma komutu geldi ama enerji akışı başlamadı) karşılaştırma yapılabilir.

Performans Ölçütleri:

- Precision: Tespit edilen saldırıların ne kadarının doğru olduğu.

- Recall: Gerçek saldırıların ne kadarının tespit edildiği.

- F1-score: Precision & Recall dengesi.

- Detection Latency: Saldırıdan tespit anına kadar geçen süre.

- Mitigation Effectiveness: Müdahale sonrası sistemin toparlanma hızı.

Test Ortamı:

- S1 (Düşük Trafik Artışı): 2× baseline (hassasiyet testi).

- S2 (Orta Yoğunluk): 5× baseline (eşik testi).

- S3 (Yüksek Yoğunluk): 20× baseline (ağ çökmesi durumu).

- S4 (Patlama Saldırısı): 1 saniyelik 1000 pps burst (tepkime süresi testi).

Her testte şu değerler ölçülür:

- Tespit süresi (ms)

- Yanlış pozitif/negatif oranı

- Mitigasyon sonrası mesaj teslim oranı

- CPU kullanımı / performans etkisi

Simülasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi

- IDS, 5× artışta <300 ms içinde tespit etmelidir.

- Rate limiting etkinleştiğinde ağ yükü %80 oranında düşmelidir.

- Mitigasyon sonrası kritik mesaj teslim oranı >%95 olmalıdır.

- Yanlış alarm oranı %3 altında kalmalıdır.

Sonuçlar tabloya işlenir ve BlockSentinel sisteminde alarm / log kayıtları grafiksel olarak gösterilir.

Kısaca Özet

Bu senaryo, CAN-Bus hattında DoS saldırılarının sistem performansını nasıl etkilediğini ve BlockSentinel’in bunu tespit edip önleyebilme kapasitesini gösterir.
Tespit algoritmaları, zaman penceresi bazlı eşikleme ve ML modelleri ile desteklenerek gerçek zamanlı koruma sağlar.
Laboratuvar testleri, sistemin güvenilirlik ve tepki süresinin kalibrasyonu için temel oluşturur.

Sonuç ve Öneriler

DoS (CAN-Bus) senaryosunda etkili çözüm, erken tespit, hızlı ve güvenli mitigasyon, ve fiziksel + yazılım korumalarının birleşimidir. Laboratuvar simülasyonlarıyla eşiklerin kalibre edilmesi, ML modellerinin eğitilmesi ve operasyon prosedürlerinin (operator onayı, fail-safe davranışlar) hazırlanması önerilir. BlockSentinel platformu için bu çalışma doğrudan entegre edilebilecek analiz modülleri ve test planları sunar.